Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 312-03-51. Заказчик: Управление по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений, капитального строительства и наружной рекламы администрации Бахчисарайского района Республики Крым (муниципальный контракт №13 от 12.09.2017) Проект генерального плана Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым Том I Положение о территориальном планировании Исполнитель: ООО «КОРПУС» Новосибирск 2024 Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 312-03-51. Заказчик: Управление по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений, капитального строительства и наружной рекламы администрации Бахчисарайского района Республики Крым (муниципальный контракт №13 от 12.09.2017) Проект генерального плана Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым Том I Положение о территориальном планировании Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Главный инженер; Г.А. Ромашов. Главный градостроитель; А.В. Нестеркин. Главный архитектор проекта; Р.Г. Баязитова. Новосибирск 2024

01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Том I. Положение о территориальном планировании

- Том I. Карты

- Том II. Материалы по обоснованию (пояснительная записка)

- Том II. Карты

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»

- Том III. Пояснительная записка

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Состав графической части проекта

| № п/п | Наименование карт | Марка | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения в областях электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, образования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; сельского хозяйства; М 1:10 000, М 1:5 000 | ГП-1 |  |
| 2 | Карта границ населённых пунктов входящих в состав сельского поселения, М 1:10 000 | ГП-2 |  |
| 3 | Карта функциональных зон сельского поселения с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов), и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. Проектный план, М 1:10 000, М 1:5 000 | ГП-3 |  |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 4 | Карта положения сельского поселения в системе расселения муниципального района, М 1:50 000 | ГП-4 |  |
| 5 | Карта современного использования территории (опорный план), М 1:10 000, М 1: 5 000 | ГП-5 |  |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории; карта инженерной защиты от опасных природных процессов; карта охраны окружающей среды; карта результатов комплексной оценки территории; карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:10 000, М 1: 5 000 | ГП-6 |  |
| 7 | Карта развития транспортной инфраструктуры; карта планировочной структуры сельского поселения; М 1:10 000 | ГП-7 |  |
| 8 | Карта предложений по развитию территории в области сельского хозяйства; карта предложений по развитию рекреационного комплекса; карта планируемого размещения инвестиционных объектов; М 1:10 000 | ГП-8 |  |

02 Перечень основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Ведущий архитектор | Трифонова И.И. |  |
| 2 | Экономический раздел | Ведущий специалист | Коньков А.В. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Ведущий архитектор | Трифонова И.И. |  |
| 4 | Инженерное обеспечение территории | Ведущий инженер | Шляхова В.В. |  |
| 5 | Графическая и текстовая часть проекта | Главный архитектор | Баязитова Р.Г. |  |
|  |  | Ведущий архитектор | Замбаева Е.А. |  |
|  |  | Ведущий архитектор | Трифонова И.И. |  |
|  |  | Ведущий архитектор | Войкина Д.Ф. |  |
|  |  | Архитектор | Копнина М.В. |  |

Приложение 1

к решению Бахчисарайского

районного Совета Республики Крым

от ____________ № _____

ПОЛОЖЕНИЕ

о территориальном планировании

Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым

Положение о территориальном планировании муниципального образования Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым включает в себя:

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий (таблица 1).

2. Параметры функциональных зон (таблица 2).

3. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного муниципального значения и объектах местного значения (таблица 3).

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Таблица 1

Перечень объектов местного значения

| № п/п | Вид объекта | Наименование объекта | Местоположение | Основные характеристики | Характеристика зоны объекта с ОУИТ | Функциональная зона | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) | Физкультурно – оздоровительный комплекс (строительство) | с. Песчаное | 360,0 кв. м (ЕПС – 42 чел.) | Не устанавливается | рекреационная зона | 2030 г. |
| 1.2 | Спортивное сооружение | Плоскостные сооружения (строительство) | с. Песчаное | 3,5 тыс. кв. м (ЕПС - 54 чел.) | Не устанавливается | рекреационная зона | 2030 г. |
| 1.3 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) | Физкультурно – оздоровительный комплекс (строительство) | с. Береговое | 288,0 кв. м (ЕПС – 35 чел.) | Не устанавливается | общественно-деловая зона | 2030 г. |
| 1.4 | Спортивное сооружение | Плоскостные сооружения (строительство) | с. Береговое | 2,5 тыс. кв. м (ЕПС - 48 чел.) | Не устанавливается | рекреационная зона | 2030 г. |
| 1.5 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) | Спортивный комплекс (строительство) | с. Береговое | 4000,0 кв. м (ЕПС – 120 чел.) | Не устанавливается | рекреационная зона | 2030 г. |
| 1.6 | Спортивное сооружение | Плоскостные сооружения (строительство) | с. Береговое | 6,0 тыс. кв. м (ЕПС - 98 чел.) | Не устанавливается | рекреационная зона | 2030 г. |
| 2 Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Сельский клуб (реконструкция) | с. Песчаное | до 300 мест | Не устанавливается | общественно-деловая зона | 2030 г. |
| 2.2 | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Ликвидация сельского клуба | с. Береговое | 200 мест | Не устанавливается | общественно-деловая зона | 2030 г. |
| 2.3 | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Дом культуры (строительство) | с. Береговое | 200 мест | Не устанавливается | общественно-деловая зона | 2030 г. |
| 2.4 | Объект культурно-просветительного назначения | Сельская библиотека (строительство) | с. Береговое | 8,0 тыс. экз., 5 читательских мест | Не устанавливается | общественно-деловая зона | 2030 г. |
| 3 Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Автомобильная дорога местного значения | Улично-дорожная сеть (реконструкция) | с. Песчаное | протяженность 9,5 км | Не устанавливается | зона транспортной инфраструктуры | 2030 г. |
| 3.2 | Автомобильная дорога местного значения | Улично-дорожная сеть (новое строительство) | с. Песчаное | протяженность 0,5 км | Не устанавливается | зона транспортной инфраструктуры | 2030 г. |
| 3.3 | Автомобильная дорога местного значения | Главная улица (реконструкция) | с. Береговое | протяженность 1,7 км | Не устанавливается | зона транспортной инфраструктуры | 2030 г. |
| 3.4 | Автомобильная дорога местного значения | Улицы в жилой застройке (реконструкция) | с. Береговое | протяженность 11,1 км | Не устанавливается | зона транспортной инфраструктуры | 2030 г. |
| 3.5 | Автомобильная дорога местного значения | Улично-дорожная сеть (новое строительство) | с. Береговое | протяженность 16,5 км | Не устанавливается | зона транспортной инфраструктуры | 2030 г. |
| 3.6 – 3.7 | Автомобильная дорога местного значения | Автомобильная дорога местного значения | Песчановское СП | общая протяженность 2,9 км, V категория | Придорожная полоса 25 м | зона транспортной инфраструктуры | 2030 г. |
| 4 Объекты инженерной инфраструктуры в области водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 - 4.3 | Объекты водоснабжения | Скважина артезианская (реконструкция) | с. Береговое | суммарная производительность до 600,0 куб. м/сут | Первый пояс ЗСО 50 м | зона инженерной инфраструктуры | 2030 г. |
| 4.4 – 4.6 | Объекты водоснабжения | Скважина артезианская (реконструкция) | с. Песчаное | суммарная производительность до 800,0 куб. м/сут | Первый пояс ЗСО 50 м | зона инженерной инфраструктуры | 2030 г. |
| 4.7 | Объекты водоснабжения | Реконструкция сетей водоснабжения | с. Береговое | протяженность 9,5 км | Охранная зона 5 м | зона транспортной инфраструктуры | 2030 г. |
| 4.8 | Объекты водоснабжения | Реконструкция сетей водоснабжения | с. Песчаное | протяженность 7,7 км | Охранная зона 5 м | зона транспортной инфраструктуры | 2030 г. |
| 4.9 | Объекты водоснабжения | Строительство сетей водоснабжения | с. Песчаное | протяженность 1,8 км | Охранная зона 5 м | зона транспортной инфраструктуры | 2030 г. |
| 5 Объекты инженерной инфраструктуры в области водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты водоотведения | Реконструкция сетей водоотведения | с. Береговое | протяженность 0,7 км | Охранная зона 3 м | зона транспортной инфраструктуры, зона малоэтажной застройки | 2030 г. |
| 5.2 | Объекты водоотведения | Строительство сетей водоотведения | с. Береговое | протяженность 19,25 км | Охранная зона 3 м | зона транспортной инфраструктуры | 2030 г. |
| 5.3 | Объекты водоотведения | Строительство уличных сетей водоотведения | с. Береговое | протяженность 8,23 км | Охранная зона 3 м | зона индивидуальной застройки, многофункциональная общественно-деловая зона | 2030 г. |
| 5.5 | Объекты водоотведения | Строительство сетей водоотведения | с. Песчаное | протяженность 13,26 км | Охранная зона 3 м | зона транспортной инфраструктуры | 2030 г. |
| 5.6 | Объекты водоотведения | Строительство уличных сетей водоотведения | с. Песчаное | протяженность 12,98 км | Охранная зона 3 м | зона транспортной инфраструктуры | 2030 г. |
| 5.7 – 5.8 | Объекты водоотведения | Реконструкция КНС | с. Береговое | суммарная производительность до 800 куб. м/сут | СЗЗ 15-50 м, в зависимости от производительности | зона инженерной инфраструктуры, рекреационная зона | 2030 г. |
| 5.9 – 5.11 | Объекты водоотведения | Реконструкция КНС | с. Песчаное | суммарная производительность до 600 куб. м/сут | СЗЗ 15-50 м, в зависимости от производительности | зона транспортной инфраструктуры, рекреационная зона | 2030 г. |
| 5.12 | Объекты водоотведения | Реконструкция сетей водоотведения | с. Песчаное | общая протяженность 6,2 км | Охранная зона 5 м | рекреационная зона, зона индивидуальной жилой застройки | 2030 г. |
| 6 Объекты инженерной инфраструктуры в области теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объекты теплоснабжения | Строительство котельной | с. Береговое | суммарная производительность 5,7 Гкал/ч | Санитарно-защитная зона 25 м | общественно-деловая зона | 2030 г. |
| 7 Объекты инженерной инфраструктуры в области газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объекты газоснабжения | Строительство распределительных сетей газоснабжения низкого давления | с. Песчаное | протяженность 3,0 км* | Охранная зона 2 м | зона индивидуальной жилой застройки, многофункциональная общественно-деловая зона | 2030 г. |
| 7.2 | Объекты газоснабжения | Строительство распределительных сетей газоснабжения низкого давления | с. Береговое | протяженность 4,0 км* | Охранная зона 2 м | зона индивидуальной жилой застройки, многофункциональная общественно-деловая зона | 2030 г. |
| 8 Места погребения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Места погребения | Кладбище (новое строительство) | с. Береговое | 16,5 га | Санитарно-защитная зона – 100 м | Зона кладбища | 2030 г. |

Примечание: *- параметры сетей уточняются на последующих стадиях проектирования

# 2. Параметры функциональных зон

Таблица 2

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га |  | Описание функциональной зоны | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | % |  |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 111,50 | 4,3 | Предполагает размещение: индивидуальной жилой застройки; отдельных малоэтажных многоквартирных жилых домов, блокированных жилых домов – не более 10% территории квартала; объектов общественного назначения, обслуживающих жилую зону, в т.ч. детских садов, школ, магазинов, спортплощадок; объектов инженерной инфраструктуры для обслуживания жилой застройки; объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч. индивидуальных гаражей, парковок, линейных объектов улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования. | Предельная максимальная этажность до 3 этажей для индивидуальных домов, до 4 этажей для малоэтажных домов; Плотность населения микрорайона (квартала) до 50 чел./га; Для объектов индивидуального жилищного строительства: -максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6; -максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 0,8 Для объектов малоэтажной и блокированной застройки: -максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,4, -максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 0,8; Для объектов общественного назначения: -максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 -максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4; Максимальное количество автомобильного транспорта принимается в сответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования РК. |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 4,45 | 0,2 | Предполагает размещение: смешанной малоэтажной, блокированной и индивидуальной жилой застройки; отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов обслуживания жилой застройки (объектов хранения автотранспорта, гаражей, стоянок, объектов коммунального обслуживания и предоставления коммунальных услуг, объектов социального обслуживания, общежитий, объектов бытового обслуживания, объектов амбулаторно-поликлинического обслуживания, объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, объектов культуры, объектов государственного и общественного управления, административных зданий, объектов общественного питания, объектов гостиничного обслуживания, магазинов, объектов отдыха и рекреации, объектов спорта) – не более 40% территории микрорайона (квартала); озелененных территорий общего пользования и иных озелененных территорий; объектов немагистральной улично-дорожной сети; объектов инженерной инфраструктуры | Предельная максимальная этажность до 4 этажей; Плотность населения микрорайона (квартала) до 100 чел./га; Для объектов малоэтажной и блокированной застройки: -максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,4, -максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 0,8; Для объектов общественного назначения: -максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 -максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4; Максимальное количество автомобильного транспорта принимается в сответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования РК. |
| 3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 0,77 | - | Размещение среднеэтажной жилой застройки, объектов общественного назначения, обслуживающих жилую зону, магазинов, спортплощадок; объектов инженерной инфраструктуры для обслуживания жилой застройки; объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч. индивидуальных гаражей, парковок, линейных объектов улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования. | Минимальная этажность от 5 этажей; Предельная максимальная этажность до 8 этажей; Плотность населения микрорайона (квартала) до 100 чел./га; Для объектов индивидуального жилищного строительства: -максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6; -максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 0,8 Для объектов малоэтажной застройки: -максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,4, -максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 0,8; Для объектов блокированной застройки: -максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,3, -максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 0,6; Для объектов общественного назначения: -максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 -максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4; Максимальное количество автомобильного транспорта принимается в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования РК. |
| 4 | Общественно-деловые зоны | 19,31 | 0,7 | Предполагает размещение: всех видов объектов общественного назначения (объектов обслуживания жилой застройки, объектов коммунального обслуживания и предоставления коммунальных услуг, объектов социального обслуживания, объектов бытового обслуживания, объектов здравоохранения, объектов образования и просвещения, объектов среднего и высшего профессионального образования, объектов культуры; объектов религиозного назначения; культовых объектов, объектов государственного и общественного управления, объектов представительской деятельности, объектов делового управления, объектов обеспечения научной деятельности, объектов предпринимательской деятельности, объектов торговли, объектов банковской и страховой деятельности, объектов гостиничного обслуживания, объектов общественного питания, объектов развлечения, объектов отдыха и рекреации, объектов спорта, объектов туристического обслуживания, объектов дорожного сервиса, объектов религиозной деятельности и др.); озелененных территорий общего пользования и иных озелененных территорий; объектов немагистральной улично-дорожной сети; объектов инженерной инфраструктуры | Предельная максимальная этажность до 4 этажей Для объектов общественного назначения: -максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 -максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4; Максимальное количество автомобильного транспорта принимается в сответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования РК. |
| 5 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 151,48 | 5,8 | Предполагает размещение: жилой застройки смешанной этажности: индивидуальной, малоэтажной, блокированной; жилых домов на садовых и дачных земельных участках; объектов общественного назначения: делового и коммерческого назначения, объектов торговли, объектов общественного питания, объектов коммунально-бытового назначения, а также школ, детских садов, организаций дополнительного образования, объектов культуры и искусства, объектов здравоохранения, объектов физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений; объектов туристического обслуживания, гостиниц, мотелей, кемпингов, объектов спортивного назначения, объектов санаторно-оздоровительного назначения, объектов досугово - развлекательного назначения; обслуживающих инженерных объектов; объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч. парковок, линейных объектов улично-дорожной сети; озелененных территорий общего пользования, озелененных территорий общего пользования и иных озелененных территорий; объектов немагистральной улично-дорожной сети; объектов инженерной инфраструктуры | Предельная максимальная этажность до 4 этажей; Плотность населения микрорайона (квартала) до 100 чел/га Для объектов индивидуального жилищного строительства: -максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6; -максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 0,8 Для объектов малоэтажной застройки: -максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,4 -максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 0,8; Для объектов блокированной застройки: -максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,3, -максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 0,6; Для жилых домов на садовых и дачных земельных участках: -максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,2, -максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 0,4; Для объектов бытового обслуживания: -максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 1 -максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 3; Для объектов общественного назначения: -максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 -максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4; Максимальное количество автомобильного транспорта принимается в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования РК. |
| 6 | Зона специализированной общественной застройки | 6,52 | 0,3 | Предполагает размещение объектов, реализующих программы профессионального и высшего образования. | Предельная максимальная этажность до 4 этажей Для объектов общественного назначения: -максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 -максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4; Максимальное количество автомобильного транспорта принимается в сответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования РК. |
| 7 | Производственная зона | 6,31 | 0,2 | Предполагает размещение: объектов производственной деятельности; объектов коммунально-складского назначения; объектов коммунального обслуживания и предоставления коммунальных услуг; объектов инженерной инфраструктуры; объектов транспортной инфраструктуры; объектов торговли; отдельных объектов общественного назначения – не более 20% территории квартала; озелененных территорий общего пользования и иных озелененных территорий; объектов улично-дорожной сети | Предельная максимальная этажность до 4 этажей Для объектов производственной деятельности: -максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 -максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4; Для объектов дорожного сервиса, инженерной инфраструктуры: -максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 -максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8 |
| 8 | Зона инженерной инфраструктуры | 13,59 | 0,5 | Предполагает размещение: объектов инженерной инфраструктуры; объектов коммунального обслуживания и предоставления коммунальных услуг; озелененных территорий общего пользования и иных озелененных территорий; объектов улично-дорожной сети | Предельная максимальная этажность до 4 этажей Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,6 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 1,8 |
| 9 | Зона транспортной инфраструктуры | 78,54 | 3,0 | Предполагает размещение: объектов транспортной инфраструктуры; отдельных объектов инженерной инфраструктуры – не более 20 % территории зоны; озелененных территорий общего пользования и иных озелененных территорий; объектов улично-дорожной сети | Предельная максимальная этажность до 4 этажей |
| 10 | Зоны сельскохозяйственного использования | 1680,65 | 64,8 | Предназначена для ведение сельского хозяйства | Не устанавливаются |
| 11 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 8,92 | 0,5 | Предполагает размещение объектов для обеспечения сельскохозяйственного производства, хранения и переработки сельхозпродукции, объектов научного обеспечения сельскохозяйственной деятельности; иных видов сельскохозяйственного использования. | Предельная максимальная этажность до 4 этажей. Для объектов производственной деятельности: -максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 -максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4 |
| 12 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 168,25 | 6,5 | Предполагает: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, хозяйственных построек и гаражей. | Предельная максимальная этажность до 2 этажей Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,2 Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 0,4 |
| 13 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 50,16 | 1,9 | Предполагает размещение: лесов, парков, скверов, бульваров, городских лесов, благоустроенных территорий общего пользования. Размещение плоскостных спортивных сооружений, обслуживающих инженерных и транспортных объектов | Не устанавливаются |
| 14 | Зона рекреационного назначения | 253,03 | 9,8 | Предполагает размещение: иных объектов отдыха и туризма, в частности зданий базы практик и отдыха ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»; озелененных территорий общего пользования и иных озелененных территорий (лесопарков, парков, садов, скверов, бульваров, городских лесов); объектов отдыха и оздоровления (оздоровительных учреждений, оздоровительно-спортивных лагерей, пляжей, иных объектов отдыха и туризма); объектов туристического обслуживания, гостиниц, мотелей, кемпингов; объектов досугово - развлекательного назначения; зоопарков, лугопарков, гидропарков, тематических парков иных видов; объектов для обеспечения занятий спортом в помещениях; площадок для занятий спортом; оборудованных площадок для занятий спортом; спортивных баз; объектов туристического обслуживания; причалов для маломерных судов; объектов немагистральной улично-дорожной сети; объектов инженерной инфраструктуры | Предельная максимальная этажность до 4 этажей; Для объектов общественного назначения: -максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) – 0,8 -максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка (Кпз) – 2,4; Максимальное количество автомобильного транспорта принимается в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования РК. |
| 15 | Зона кладбищ | 17,96 | 0,7 | Предполагает размещение: объектов ритуальной деятельности (кладбищ, крематориев и мест захоронения); соответствующих культовых сооружений; объектов по производству продукции ритуально-обрядового назначения | Не устанавливаются |
| 16 | Зона озелененных территорий специального назначения | 1,92 | 0,1 | Предназначена для санитарно-защитного озеленения | Не устанавливаются |
| 17 | Зона акваторий | 8,80 | 0,3 | Моря, озера, реки, ручьи, болота и пр. поверхностные водные объекты | Не устанавливаются |
| 18 | Зона режимных территорий | 0,19 | - | Предполагает размещение: объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, инженерных сооружений и заграждений, пограничных знаков, коммуникаций и других объектов, необходимых для обеспечения защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации | Не устанавливаются |
| 19 | Иные зоны (историко-культурная деятельность) | 11,25 | 0,4 | Предполагает размещение: объектов культурного наследия, исторических, археологических памятников | Не устанавливаются |

3. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного муниципального значения и объектах местного значения

Таблица 3

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Сведения о планируемых для размещения в функциональной зоне объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Объекты федерального значения: не предусмотрено. Объекты регионального значения: не предусмотрено. Объекты местного значения: указаны в таблице 1. |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Объекты федерального значения: не предусмотрено. Объекты регионального значения: не предусмотрено. Объекты местного значения: не предусмотрено. |
| 3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Объекты федерального значения: не предусмотрено. Объекты регионального значения: не предусмотрено. Объекты местного значения: не предусмотрено. |
| 4 | Общественно-деловые зоны | Объекты федерального значения: не предусмотрено. Объекты регионального значения: не предусмотрено. Объекты муниципального местного значения: 9.1 Дошкольное учреждение на 80 мест в с. Береговое; 9.2 Общеобразовательная организация на 140 мест в с. Береговое; 9.3 Общеобразовательная организация на 200 мест в с. Песчаное; Объекты местного значения: указаны в таблице 1. Объект иного значения: 10.1Водно-оздоровительный комплекс |
| 5 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Объекты федерального значения: не предусмотрено. Объекты регионального значения: 9.16 Яхтенная марина в с. Береговое Объекты местного значения: указаны в таблице 1. |
| 6 | Зона специализированной общественной застройки | Объекты федерального значения: не предусмотрено. Объекты регионального значения: не предусмотрено. Объекты местного значения: указаны в таблице 1. |
| 7 | Производственная зона | Объекты федерального значения: не предусмотрено. Объекты регионального значения: не предусмотрено. Объекты местного значения: указаны в таблице 1. |
| 8 | Зона инженерной инфраструктуры | Объекты федерального значения: не предусмотрено. Объекты регионального значения: 11.2.99 КОС с. Береговое (1 очередь); 11.2.100 КОС с. Береговое (2 очередь); 11.2.101 КОС с. Песчаное (1 очередь); 11.2.102 КОС с. Песчаное (2 очередь) Объекты местного значения: указаны в таблице 1. |
| 9 | Зона транспортной инфраструктуры | Объекты федерального значения: не предусмотрено. Объекты регионального значения: не предусмотрено Объекты местного значения: указаны в таблице 1. |
| 10 | Зоны сельскохозяйственного использования | Объекты федерального значения: не предусмотрено. Объекты регионального значения: не предусмотрено. Объекты местного значения: указаны в таблице 1. |
| 11 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Объекты федерального значения: не предусмотрено. Объекты регионального значения: не предусмотрено. Объекты местного значения: не предусмотрено. |
| 12 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | Объекты федерального значения: не предусмотрено. Объекты регионального значения: не предусмотрено. Объекты местного значения: указаны в таблице 1. |
| 13 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Объекты федерального значения: не предусмотрено. Объекты регионального значения: 9.Достопримечательное место «Мемориальный комплекс - Поле Альминского сражения» Объекты местного значения: указаны в таблице 1. |
| 14 | Зона рекреационного назначения | Объекты федерального значения: не предусмотрено. Объекты регионального значения: 2.3.19 Берегоукрепительные сооружения в с. Песчанное (реконструкция); Объекты местного значения: не предусмотрено. |
| 15 | Зона кладбищ | Объекты федерального значения: не предусмотрено. Объекты регионального значения: не предусмотрено. Объекты местного значения: указаны в таблице 1. |
| 16 | Зона озелененных территорий специального назначения | Объекты федерального значения: не предусмотрено. Объекты регионального значения: не предусмотрено. Объекты местного значения: указаны в таблице 1. |
| 17 | Зона акваторий | Объекты федерального значения: не предусмотрено. Объекты регионального значения: не предусмотрено. Объекты местного значения: не предусмотрено. |
| 18 | Зона режимных территорий | Объекты федерального значения: не предусмотрено. Объекты регионального значения: не предусмотрено. Объекты местного значения: не предусмотрено. |
| 29 | Иные зоны (историко-культурная деятельность) | Объекты федерального значения: не предусмотрено. Объекты регионального значения: не предусмотрено. Объекты местного значения: не предусмотрено. |

_________

Единовременная пропускная способность

Объекты регионального значения, представлены согласно «Схемы территориального планирования Республики Крым, утвержденной Постановлением Совета министров Республики Крым от 30.12.2015 № 855 (в ред. от 12.03.2024 г. №132)